| «СОГЛАСОВАНО» ___________________ «_____»_______________2019 г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «ВЭС Свирица» ____________ И.М. Брызгунов «_____»__________________2019 г. |
| --- | --- | --- |

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение топографической съёмки М 1:2000

| №№ п/п | Перечень данных и требований | Содержание основных данных и требований к выполнению работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Строительство ветряной электрической станции установленной мощностью 68,4 МВт в составе: - ветроэнергетические установки (ВЭУ) 19 шт, - электрическая подстанция 110кВ, - линии электропередач/кабельные линии, - временные и постоянные внутриплощадочные автомобильные дороги, технологические проезды |
| 2 | Местоположение и границы района, участка | Ленинградская область, Волховский район, земельный участок к.н. 47:10:0000000:24211 и прилегающие территории (прилагаемый файл «ВЭС Свирица задание геодезия AC 2013.dwg») |
| 3 | Заказчик | ООО «ВЭС Свирица» |
| 4 | Изыскательская организация | Определяется по результатам конкурса |
| 5 | Вид строительства | Новое строительство |
| 6 | Стадия проектирования | Проектная документация |
| 7 | Уровень ответственности зданий и сооружений | Повышенный |
| 8 | Цели и виды инженерных изысканий | Инженерно-геодезические изыскания проводятся с целью получения необходимых и достаточных материалов для разработки и утверждения проекта. Результаты инженерно-геодезических изысканий должны полностью удовлетворять п. 5.1.1.2, 5.4.1 СП 47.13330.2012. |
| 9 | Характеристика территории | - Незастроенная территория - Открытое пространство - Без перепадов рельефа, - Развитая сеть мелиоративных каналов - Незначительное количество кустарников на обрезе воды - Частично подтопляемые участки, преимущественно на западной стороне |
| 10 | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных | Работы выполняются в соответствии с требованиями настоящего технического задания и следующих нормативно-технических документов: - СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; - СНиП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; - ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1-5000 1-2000 1-1000 и 1-500; - ГКИНП-17-002-93 «Инструкция о порядке осуществления государственного геодезического надзора в РФ»; - ГКИНП-35 Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций; - ПТБ-88 «техника безопасности при топографо-геодезических работах». |
| 11 | Особые и дополнительные требования к производству изысканий и отчетным материалам | В составе работ: - выполнить топографическую съемку и составить топографический план в масштабе 1:2000 сечением рельефа 1,0 м с нанесением воздушной КЛ ВЛ 10кВ, прилегающей к участку к.н. 47:10:0000000:24211 , для участка в границах, указанных на схеме (прилагаемый файл «ВЭС Свирица задание геодезия AC 2013.dwg»). -Система координат – МСК 47; -Система высот – Балтийская 1977 г. -Площадь участка под строительство составляет 73,5 га. -Площадь участка под выполнение топографической съёмки масштабом М 1:2000 составляет ориентировочно 1632 га. По результатам выполнения топографической съёмки представить: 1. Технический отчет (согласно п.4.18, 5.6 СП 47.13330.2012). 2. Топографический план в масштабе 1:2000, сечением рельефа 1,0 м с нанесением воздушной КЛ ВЛ 10кВ, прилегающей к участку к.н. 47:10:0000000:24211 , для участка в границах, указанных на схеме (прилагаемый файл «ВЭС Свирица задание геодезия AC 2013.dwg»). 3. Стоимость обязательных платежей при проведении согласований включить в стоимость работ. Состав топографической съёмки, стоимость, объемы, современные методики и технологии работ, необходимые и достаточные для выполнения задания, определяет и обосновывает Исполнитель работ в программе выполнения топографической съёмки. |
| 12 | Результаты выполненных ранее изысканий | Топографическая съёмка М 1:500 участка к.н. 47:10:0000000:24211 Ортофотоплан М 1:5000 участка в границах, указанных на схеме (прилагаемый файл «ВЭС Свирица задание геодезия AC 2013.dwg»). |
| 13 | Форма и состав технической документации | Технический отчет о выполненных инженерных изысканиях передать Заказчику после окончания изыскательских работ в переплетенном виде (4 экз.) и на электронном носителе (1 экз.). Электронную копию отчета о выполненных инженерных изысканиях предоставить с учётом требований, утверждённых приказом Министерства строительства и ЖКХ от 21.11.2014 № 728/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, предоставляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». |
| 14 | Сроки предоставления отчета | Определяются в программе выполнения топографической съемки, в возможно-сжатые сроки. |
| 15 | Графические приложения | Схема границы топографической съёмки М 1:2000 |

Должность

_______________/                          «____»__________________ 2019 г.

Должность				 					                                                                                                                                                               	        			_______________/

«____»__________________ 2019 г.

Приложение №1 Схема границ производства топографической съемки